# Отчёт по лабораторной работе №5

Управление системными службами

Ришард Когенгар

Содержание

# 1	Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

# 2	Ход выполнения

## 2.1	Управление сервисом Very Secure FTP (vsftpd)

- Получены права администратора и выполнена проверка состояния службы vsftpd.
Так как пакет не был установлен, команда вывела сообщение об отсутствии юнита.

- Рис. 1: Проверка статуса vsftpd до установки

- Установлен пакет vsftpd при помощи пакетного менеджера dnf.
Установка прошла успешно, зависимости были загружены и проверены.

- Служба vsftpd была запущена.
Проверка состояния показала, что демон активен и работает, но пока отключён от автозапуска.

- Рис. 2: Запуск службы vsftpd

- Добавлен сервис vsftpd в автозапуск при старте системы.
После этого его статус изменился на enabled.

- Рис. 3: Добавление в автозапуск

- Сервис был удалён из автозапуска с помощью команды systemctl disable, однако он остался активным до перезагрузки системы.

- Рис. 4: Отключение автозапуска

- Проверен список символических ссылок в каталоге /etc/systemd/system/multi-user.target.wants.
На момент проверки ссылка на vsftpd отсутствовала.

- Затем сервис снова был добавлен в автозапуск, и в каталоге появилась новая ссылка на юнит vsftpd.service.

- Повторная проверка статуса показала, что служба работает и имеет состояние enabled.

- Рис. 5: Статус службы после включения автозапуска

- Выведен список зависимостей юнита vsftpd.
Из него видно, что сервис входит в цель multi-user.target.

- Выведен список юнитов, которые зависят от vsftpd.
Полученная информация позволяет понять, какие службы связаны с его запуском.

- Рис. 6: Обратные зависимости vsftpd

## 2.2	Конфликты юнитов: iptables и firewalld

- Получены полномочия администратора и установлены пакеты iptables.
Установка прошла успешно, в систему добавлены необходимые зависимости.

- Рис. 7: Установка iptables

- Проверен статус служб firewalld и iptables.
FirewallD работает и активен, тогда как iptables находится в состоянии inactive.

- Рис. 8: Проверка статуса firewalld и iptables

- Выполнена попытка запуска обоих сервисов.
При старте одной службы вторая деактивируется, что демонстрирует наличие конфликта.

- Рис. 9: Попытка запуска iptables и firewalld

- Просмотрено содержимое файла юнита firewalld.service.
В настройках зафиксирован конфликт с сервисами iptables.service, ip6tables.service, ebtables.service, ipset.service.

- Просмотрено содержимое файла юнита iptables.service.
В нём отсутствует явное указание на конфликтующие службы, но определены параметры запуска iptables.

- Рис. 10: Файл юнита iptables

- Служба iptables остановлена, после чего снова запущен сервис firewalld.
Это гарантирует, что в системе активен только FirewallD.

- Для предотвращения случайного запуска iptables выполнена команда systemctl mask iptables.
В результате создана символическая ссылка на /dev/null в каталоге /etc/systemd/system/iptables.service.

- Попытка запуска iptables показала сообщение об ошибке: сервис замаскирован и не может быть активирован.
Аналогично, добавление в автозапуск также завершилось ошибкой.

- Рис. 11: Ошибка запуска замаскированного сервиса

## 2.3	Изолируемые цели

- Получены полномочия администратора. Выполнен поиск всех целей, которые могут быть изолированы.
В результатах видно, что такие цели содержат строку AllowIsolate=yes.

- Рис. 12: Список изолируемых целей

- Система переведена в режим восстановления с помощью изоляции цели rescue.target.
Для входа потребовался пароль пользователя root.

- Выполнен перезапуск системы через изоляцию цели reboot.target.

- Рис. 13: Изоляция цели reboot.target

## 2.4	Цель по умолчанию

- Получены полномочия администратора. Проверена текущая цель, установленная по умолчанию — ею оказалась graphical.target.

- Рис. 14: Проверка цели по умолчанию

- Цель по умолчанию изменена на multi-user.target (текстовый режим).
При этом была создана соответствующая символическая ссылка.

- После перезагрузки система загрузилась в текстовом режиме.
Затем снова изменена цель по умолчанию — на graphical.target для загрузки графического интерфейса.

- Рис. 15: Установка graphical.target как цели по умолчанию

# 3	Контрольные вопросы

- Юнит — это объект управления в systemd, описывающий поведение системных ресурсов. Примеры: сервисы (sshd.service, nginx.service), цели (multi-user.target, graphical.target), устройства (dev-sda.device), сокеты (cups.socket), точки монтирования (home.mount).

- Команда systemctl disable исключает цель из списка автозапуска. Проверить можно просмотром содержимого каталогов с расширением .wants.

- Для отображения всех загруженных сервисных юнитов используется systemctl list-units --type=service.

- Потребность в сервисе создаётся через systemctl enable, что приводит к созданию символьной ссылки в каталоге .wants.

- Переключение в режим восстановления выполняется через systemctl isolate rescue.target.

- Цель не может быть изолирована, если в её юнит-файле отсутствует параметр AllowIsolate=yes.

- Для просмотра зависимых юнитов используется systemctl list-dependencies имя_сервиса --reverse.

# 4	Заключение

В ходе работы были изучены основы управления сервисами в системе systemd, а также методы их установки, запуска, добавления и удаления из автозагрузки. Рассмотрены конфликты между юнитами, способы их разрешения, изолируемые цели и настройка цели по умолчанию.